STAVBA			: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ RUŽOVÁ, PIEŠŤANY

DRUH STAVBY			: Modernizácia

TYP STAVBY			: Budova pre školstvo

MIESTO STAVBY		: Ružová 2229/2, 921 01 Piešťany

K.ú. Piešťany

číslo parcely C-KN 8248,8249/1

INVESTOR           	: MESTO PIEŠŤANY

Adresa			: Námestie SNP 3,

921 45 Piešťany

- SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Zodpovedný  projektant					: Ing. Marcel Zsóka PhD.

: Janka Kráľa 48/43,

: 936 01 Šahy

Autor projektu		: ArchArt s.r.o

: 018 41 Dubnica nad Váhom

: Obrancov mieru 344/2

: info@archart.sk

Vypracoval							: Ing. Zdenka Maťagová, Matej Valjent

Stupeň projektovej dokumentácie	: pROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU

Dátum						: 12/2016

A.1 Identifikačné údaje

| Názov projektu: | ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY RUŽOVÁ - PIEŠTANY. |
| --- | --- |
| Miesto stavby: | K.ú. Piešťany číslo parcely C-KN 8248,8249/1 |
| Kraj: | Trnavský |
| Investor: | Mesto Piešťany |
| Charakter stavby: | Modernizácia |
| Kategória stavby: | Budova pre školstvo |
| Stupeň PD : | Dokumentácia stavebné povolenie a realizáciu stavby |
| Vypracoval: | Ing. Zdenka Maťagová, |
| Dátum: | 12/2016 |

A.2  Základné údaje charakterizujúce  stavbu

Projekt rieši stavebné úpravy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy Materskej školy- Ružová v súvislosti so zákonom č. 555/2005 Z.z- O energetickej hospodárnosti budov (v znení neskorších predpisov) a s tým súvisia tepelnotechnické a technické požiadavky na budovu . Požiadavkou objednávateľa bolo aby sa na budovy urobili také stavebné úpravy aby bola stavba energeticky čo najviac úsporná a taktiež sa dodal budove nový architektonický ráz, pretože existujúci stav je po energetickej a taktiež aj architektonickej stránke nevyhovujúci. Materská škola sa nachádza na ulici Ružová, v meste Piešťany na parcele C-KN 8248,8249/1. Budova materskej školy má svoj účel a funkciu ustanovené v § 28 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, podľa ktorého slúži ako budova pre predškolskú prípravu detí.

Materská škola je v pôvodnom riešení nepodpivničená, jednopodlažná s plochou strechou. Pôdorysný tvar objektu je zložený z 3 obdĺžnikových častí s celkovými rozmermi približne 48x38 m. Objekt je napojený na existujúce inžinierske siete. Budova je prístupná z miestnej komunikácie ul. Ružová.  Budova má viacero vstupov, ktoré vedú do samostatných celkov – triedy, technické zázemie. Vnútorný areál škôlky je zatrávnený a vybavený chodníkmi, zelenými plochami a ihriskom.

V pôvodnom riešení pozostáva budova z 2 tried, kde triedy pozostávajú zo spálne, šatne pre deti a umývarne ( celkom pre 46 detí). Ďalej sa tu nachádza technické, hygienické a administratívne zázemie budovy.  Realizáciou projektu nedôjde k zmene dispozície.

Budovu v pôvodnom riešení je tvorená tradičnou murovanou technológiou z keramických tvárnic CDm  hr. 375 mm, a taktiež v miestach pod oknami boli použité panely z autoklávového betónu hr. 24 mm spolu s prímurovkou hr. 12 mm z keramických tvárnic, nosné steny a priečky sú z keramických tvárnic. Obvodový plášť tvorí vonkajšia vápennocementová omietkou. Nosné steny pozostávaju z keramických tvárnic. Objekt je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou, na ktorej už prebehla v krátkej minulosti rekonštrukcia výmeny strešného plášťa v súvislosti s ktorým došlo aj k dotepleniu strešnej konštrukcie. Stropy sú z tvorené zo stropných panelov. Základy sú predpoklad pásy z prostého betónu prekladané kameňom.

Za účelom zníženia celkovej energetickej náročnosti budovy existujúcej materskej školy (ďalej iba škôlka ) je nutné urobiť celkovú obnovou budovy, týkajúcou sa- architektúry, vykurovania, prípravy teplej vody a elektroinštalácií.

Vychádzajúc z energetického auditu je nutné konštatovať, že objekt materskej školy nevyhovel ustanoveniam normy STN 73 0540-2(2012) pre výpočet potreby tepla na vykurovanie objektu a jeho energetická náročnosť vysoko prevyšuje normové hodnoty, pre daný typ a spôsob využívania objektu.

Vzhľadom na to, že existujúci stav je z teplo-technického hľadiska podľa STN 73 0540-2 (2012) nevyhovujúci, je nutné urobiť nasledovné úpravy a to: zatepliť celú stavbu kontaktným zatepľovacím systémom so zapustenými kotvami(pred zatepľovaním je nutné osekať existujúci obklad- sokla) s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 150 mm ( v mieste kde sa nachádzajú panely z autoklávového betónu ) a 200 mm (v mieste, kde sa nachádzajú steny z keramických tvárnic), s tým súvisí aj obkopanie  budovy a zateplenie základu pomocou XPS hr. 120 mm do hĺbky 0,9 m pod terénom, doteplenie strešnej konštrukcie. Strešná konštrukcia je zrekonštruovaná a narušenie celkového strešného plášťa by bolo neekonomické a vzhľadom na to sa urobí iba doteplenie a to nasledovne: budova ma dve výškové úrovne – znížená časť budovy sa doteplí tepelnou izoláciou hr. 150 mm z minerálnej vlny, a to tak že sa odkryje strešný plášť v tejto časti a položí a prikotví sa dodatočná tepelná izolácia, vyššia časť sa doteplí v podhľadoch ( nebude sa odkrývať strecha) tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 120 mmm (pred tepelnú izoláciu je nutné dať parozábranu)a vytvorenie kazetového podhľadu. Pri rekonštrukcii na streche sa budú demontovať aj existujúce strešné zvody a žľaby, ktoré sa musia demontovať tak aby sa v minimálnej miere porušili a po urobení stavebných úprav na fasáde a streche, sa vrátia nazad na tie isté miesta s potrebným doplnením.

V súvislosti z obkopaním a zateplením základov sa narušia existujúce okapové chodníky a celkové chodníky, ktoré je nutné vyspraviť a taktiež aj rozšíriť o potrebnú šírku, vzhľadom na to že zateplením uberieme z chodníka pre chodcov. Nové odkvapové chodníky budú vytvorené pomocou štrku, a ohraničené parkovým obrubníkom. V miestach, kde je potrebné rozšírenie, alebo dotvorenie sa vytvoria pomocou asfaltovej plochy alebo dlažby.

Vzhľadom na práce ktoré budú prebiehať v interiéri budovy a súčasný stav povlakových nášľapných vrstiev podláh, ktoré sú už v zlom stave, je nutné po ukončení prác aj výmena týchto nášľapných vrstiev za nové.

Nemenej dôležitým faktorom  pri znižovaní energetickej náročnosti je výmena všetkých otvorových konštrukcií v obálke budovy, ktoré je potrebné meniť jednak vzhľadom na to, že je nutné urobiť zníženie svetlej výšky, kvôli zatepleniu podhľadu, a jednak aj kvôli rozšíreniu svetlosti otvorov, a taktiež aj výmene okien s dvojsklom za okná s tepelnoizolačným trojsklom.

Ďalším faktorom pre znižovanie energetickej náročnosti a taktiež vzhľadom aj na zastaralosť je aj celková rekonštrukcia elektrických rozvodov v celej budove. Jestvujúce rozvody sú zhotovené hliníkovými vodičmi a káblami, ktoré v miestach pripojené a svorkovaní sú značne opotrebované a opálené a nespĺňajú nároky STN 33 200.V súvislosti z elektroinštaláciou je nutné vymeniť aj celé osvetlenie,  za úsporné LED svietidlá s automatickým stmievaním. V rámci tohto zásahu bude nutné vypraviť omietky, obklady a kompletne vymaľovať priestory celej škôlky. K zlepšeniu energetickej efektívnosti prispeje aj výmena zásobníka na TV za zásobník z tepelným čerpadlom, vyregulovanie celého vykurovacieho systému a termostatizácia. Je potrebné osadiť aj nové kryty pre radiátory, kvôli ochrane ventilov. Kvôli zabezpečeniu plynulej výmeny vzduchu a zabráneniu neúčelnému vetraniu ručne sú do budovy navrhnuté rekuperačné jednotky (navrhované kvôli spätnému získavaniu vzduchu), čím sa zníži potreba tepla na vykurovanie.

Budova je prístupná  priamo z terénu alebo vždy pomocou jedného schodíka, ktorý sa pri stavebných prácach súvisiacich zo zatepľovaním základu a tvorbe nového okapového chodníka nahradí vyspádovaním spevnenej plochy pred vstupmi, tak aby budova spĺňala požiadavky vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

A.2.1 Technické parametre budovy

| SO 01 | Búranie | Navrhovaný stav / Dostavba |
| --- | --- | --- |
| Zrealizovaná úprava | Vybúranie strešnej krytiny v búranej v nižšej časti budovy, osekanie ostení, osekanie existujúcich degradovaných omietok, keramických obkladov fasády, vybúranie častí odkvapových chodníkov a výkop zeminy, osekanie interiérových omietok potrebných pre vedenie nových rozvodov elektriny, búranie prierazov pre vedenie vzduchotechniky, vybúranie okenných a dverných konštrukcií nachádzajúcich sa v obálke budovy. Demontáž vedenia elektriny a príslušných rozvádzačov. Demontáž bleskozvodu. Demontáž zásobnikov TÚV | Zateplenie obvodového plášťa systémom z MV, zateplenie základov systémom z XPS, výmena exteriérových okien a dverí za plastové s izolačným 3-sklom, vyspravenie a vymaľovanie vnútorných priestorov, doteplenie strešnej konštrukcie. Dobudovanie kompletnej elektroinštalácie so svietidlami a kazetovými alebo SDK stropmi. Montáž bleskozvodu. Hydrostatická regulácia vykurovacieho systému s inteligentnou regulaciou, výmena zásobníka na TÚV za zásobník z tepelným čerpadlom. Vybudovanie VZT (rekuperácie vzduchu v triedach a digestory v kuchyni) Sanácia betónu. |
| Počet nadzemných podlaží | 1 | 1 |
| Úžitková plocha | 572,2 m2 | Ostáva nezmenená |
| Zastavaná plocha : | 698,45 m2 | 735,36 m2 |
| Obostavaný objem: | 3549,5 m3 | 3300,46 m3 |
| Svetlá výška podlaží: | 1.NP: 2,910 m | 1.NP: 2,71 m |
| Konštrukčná výška podlaží: | 1.NP: 3,16 m | Ostáva nezmenená |
| Výška BUDOVY : | 3,43 m- max výška | Ostáva nezmenená |
| Výška prízemia : | + 0,000 = + 0,000 m nad úrovňou chodníka | Ostáva nezmenená |
| Sklon strechy : | Plochá strecha | Plochá strecha 1,5° 3,0% |

A.3 Východiskové podklady

- Ako podklad pre vypracovanie projektu slúžili údaje o stavebnom pozemku a požiadavky a pripomienky investora.

- Zameranie skutkového stavu

- Pôvodná projektová dokumentácia

- Obhliadka stavby projektantom a statikom

- Prislúchajúce vyhlášky , zákony a normy.

- Katastrálna mapa

- STN 01 3420 Výkresy pozemných stavieb. Spoločné požiadavky a kreslenie

- Kreslenie stavebných konštrukcií, Mikuláš, Oláh, Mikulášová (3. Vydanie)

A.4 Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

Stavba je členená na stavebné objekty:

SO 01 Budova materskej školy

SO 01.1 Architektonicko- stavebné riešenie

SO 01.2 Statika

SO 01.3 Vzduchotechnika

SO 01.4 Vykurovanie

SO 01.5 Elektroinštalácia

SO 01.6 Protipožiarna bezpečnosť

A.5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície

Stavba nemá žiaden nepriaznivý vplyv na okolitú výstavbu a nie je časovo viazaná na okolitú výstavbu.

Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť aby sa v jej blízkosti nepohybovali ľudia a najmä detí predškolského zariadenia, ktorý sa priamo nepodieľajú na výstavbe

A.6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Prevádzkovateľom, užívateľom a majiteľom stavby bude investor – Mesto Piešťany

Vysvetlivky

---------- Etapa 2

A.7 Fotodokumentácia skutkového stavu