STAVBA			: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ RUŽOVÁ, PIEŠŤANY

DRUH STAVBY			: Modernizácia

TYP STAVBY			: Budova pre školstvo

MIESTO STAVBY		: Ružová 2229/2, 921 01 Piešťany

K.ú. Piešťany

číslo parcely C-KN 8248,8249/1

INVESTOR           	: MESTO PIEŠŤANY

Adresa			: Námestie SNP 3,

921 45 Piešťany

STAVEBNÝ OBJEKT:  SO 01 BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY

SO-01.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE TECHNICKÁ SPRÁVA

Zodpovedný  projektant					: Ing. Marcel Zsóka PhD.

: Janka Kráľa 48/43,

: 936 01 Šahy

Autor projektu		: ArchArt s.r.o

: 018 41 Dubnica nad Váhom

: Obrancov mieru 344/2

Vypracoval							: Ing. Zdenka Maťagová

Stupeň projektovej dokumentácie	: pROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU

Dátum						: 12/2016

TECHNICKÁ SPRÁVA OBSAHUJE:

| 1.1 Technický popis prác HSV | ....... 3 |
| --- | --- |
| 1. 1.1 Zemné práce a výkopy | ....... 3 |
| 1.1.2 Základy | ....... 4 |
| 1.1.3 Hydroizolácie proti zemnej vlhkosti | ....... 4 |
| 1.1.4 Zvislé nosné konštrukcie | ....... 4 |
| 1.1.5 Vodorovné nosné konštrukcie | ....... 4 |
| 1.1.6 Zvislé nenosné konštrukcie | ....... 5 |
| # 1. 1.7 Schodisko | ....... 5 |
| # 1. 1.8 Konštrukcia zastrešenia | ....... 5 |
| 1. 2 Technický popis prác PSV | ....... 5 |
| 1. 2.1 Obvodový plášť | ....... 5 |
| 1. 2.2 Strešný plášť | ....... 6 |
| 1. 2.3 Podlahové konštrukcie | ....... 7 |
| 1. 2.4 Hydroizolácie a parozábrany | ....... 7 |
| 1. 2.5 Tepelné a zvukové izolácie | ....... 7 |
| 1. 2.6 Povrchové úpravy | ....... 7 |
| 1. 2.6.1 Vonkajšie povrchové úpravy(omietky, obklady, nástreky) | ....... 7 |
| 1. 2.6.2 Vnútorné povrchové úpravy(omietky, obklady, nástreky) | ....... 8 |
| 1. 2.7 Výplne otvorov | ....... 9 |
| 1. 2.8 Klampiarske práce | ....... 9 |
| 1. 2.9 Zámočnícke práce | ....... 9 |
| 1. 2.10 Stolárske práce | ....... 9 |

1.1 Technický popis prác HSV

1.1.0 Búracie práce

V rámci asanačných prác na budove prebehnú stavebné úpravy, ktoré vyplývajú z navrhovaného stavu na zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie celkového komfortu stavby a to:

- obvodový plášť: v mieste zdegradovaných omietok sa otlčú omietky v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii, a oseká sa všetok keramický obklad, osekajú sa ostenia

- strecha: v zníženej časti budovy (spojovacia chodba) sa odstráni strešná krytina ( nebúrajú sa vrstvy), demontujú sa strešné žľaby a zvody ( tie sa použijú na stavbe)

- okenné a dverné konštrukcie: vyvesenie a vybúranie okenných a dverných konštrukcií v obálke budovy, a s tým súvisiace parapety, v niektorých prípadoch okien je nutné vypílenie časti parapetu kvôli zväčšeniu otvoru.

- interiér: je potrebné osekanie ostení, kvôli následnému zmenšovaniu okenných otvorov, vybúranie nášľapných vrstiev podláh – z PVC v niektorých častiach aj keramických, urobia sa zásahy v rámci omietok ktoré vzniknú vzhľadom na elektroinštaláciu a vykurovanie,

- základy: kvôli zatepleniu základu je nutné obkopať celú budovu v šírke 0,5 m a do hĺbky 0,9m, s čím súvisí aj vybúranie existujúcich spevnených odkvapových chodníkov

Upozorňujem že všetky búracie práce je nutné robiť ručne, s možnosťou použitia elektrických nástrojov, v žiadnom prípade nevybúravať kladivom aby nevznikli prípadné otrasy a, trhliny aj na nebúraných konštrukciách. Pri oddeľovaní búranej konštrukcie od nebúranej je potrebné najskôr celu konštrukciu zapíliť a až následne vybúravať.

Realizácia búracích prác bude robená na etapy, určené zhotoviteľom stavby v projekte POV.

Predpokladané búrané materiály:

Strecha		- PVC krytina,

Okná, dvere	- plastové okná vrátane parapetov, dvere plastové, plechové a drevené

Murivo		- keramická tvárnica, autoklávový betón

Obklady		- exteriérové keramické obkladačky

Okapový chodník - podklady pod dlažby, betónové mazaniny, asfalt

Omietky		- interiérové a exteriérové vápennocemetnové omietky

K projektu neboli urobené žiadne sondy, ktoré by zisťovali kvalitu existujúcich, stien, stropov a podláh.

1. 1.1 Zemné práce a výkopy.

V rámci projektu je potrebné vytvorenie výkopov a zemných prác pre zaizolovanie základu a taktiež je nutné aj rozšírenie existujúcich chodníkov, kvôli tomu že sa po zateplení zmenší priechodnosť existujúcich.  To sa urobí vybúraním existujúceho okapového chodníka z dlažby a betónu ( resp. betón + asfalt- podla PD).

Obkopanie základu je potrebné urobiť do hĺbky 0,9m pod existujúci upravený terén a do šírky 0,5 m od fasády. Predpokladaná búraná betónová plocha pozostáva z betónu hr. 100 mm a podsypu zo štrku v hr. 100 mm. Predpokladaná búraná asfaltobetónová plocha pozostáva z betónu hr. 100 mm + 50 mm asfalt. + 100 mm podsyp zo štrku. Po prebehnutí stavebných úprav sa vykopaný priestor zasype štrkodrvou fr. 16-32 mm, a ako vrchná vrstva bude riečne okrasné kamenivo fr. 4-16 mm. V častiach kde je potrebné rozšírenie chodníkov a taktiež aj spätné doplnenie asfaltového chodníka sa urobí spevnená plocha pomocou asfaltobetónu Acl 16 v hr. 50 mm + podkladný betón Acl 16 hr.70 mm+ štrkové lôžko fr. 16-32 mm hr. 200 mm s napojením na existujúcu spevnenú plochu. V častiach pred triedami sa vytvorí spevnená plocha zo betónovej dlažby hr. 40 mm, ktorá sa uloží na štrkopieskové lôžko fr. 4-8 mm hr. 40 mm a nasypanu štrkodrvu v min hr. 200 mm fr. 16-32 mm. Spätné násypy, resp. zásypy sa musia zhutniť a zhutnia sa na únosnosť 60 MPa. Násypy sa musia hutniť po vrstvách. Okolo celého odkvapového chodníka sa osadí parkový obrubník  výšky 250 mm do betónového lôžka hr. min 100 mm.

Pred návrhom nebola zistená kvalita a hĺbka základovej škáry existujúcich základov, v projekte sa uvažuje iba z predpokladom. Výkopy budú vykonané ručne a upravené do požadovaného tvaru, vzhľadom na to aby sa predišlo, poruchám na existujúcej stavbe.

V projekte nie je uvažované že by bolo prevýšenie vyššie ako 2,0 m v prípade, ak náhodou z nejakých vzniknutých nových skutočností zistených počas realizácie bude prevýšenie viac ako 2,0 m, je nutné vykopanú jamu dočasne zapažiť proti prípadnému zosuvu. Pri výkopových prácach dbať na BOZ ( bezpečnosť a ochrana zdravia ) pri práci !!!

1.1.2 Základy

Stavebný  objekt  je  založený  na  jestvujúcich  základoch,  ktorých  rozmery a kvalita  nie  sú  známe.  Projekt nerieši túto časť.

1.1.3 Hydroizolácie proti zemnej vlhkosti

Je predpoklad, že je stavba izolovaná proti zemnej vlhkosti a vode. Vzhľadom na to, že obkopávame celú budovu a je možné prerušenie existujúcej izolácie, resp. sa tam izolácia ani nemusí nachádzať je navrhnutá nová hydroizolácia. Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti sa vytvorí z modifikovaných asfaltových izolačných pásov 2x HYDROBIT V 60 S 35 + penetračný náter. Ukladané sú natavovaním. Hydroizolácia sa vyvedie na zvislé múry z vonkajšej strany, do výšky 300 mm nad upravený terén. Hydroizolácia základov pod terénom je ochránená tepelnou izoláciou a nopovou fóliou.

1.1.4 Zvislé nosné konštrukcie

Nosný systém existujúcej budovy je priečny stenový. Existujúce steny pozostávali z murovaných keramických stien konštrukcií (tvárnice CDm) hr. 375 mm a stien z autoklávového betónu hr. 24 mm spolu s prímurovkou hr. 12 mm z keramických tvárnic. Vnútorné nosné steny sú vytvorené z keramických tvárnic. Navrhovanými stavebnými úpravami robíme mierny zásah aj do nosných stien, ktorý sa týka urobenia prierazov do konštrukcie stien pre potrubia vzduchotechniky, zväčšenie otvorov stien. ( viď projektová dokumentácia). Pri zväčšovaní musíme postupovať tak, že sa otvor musí vypíliť v celej hrúbke steny a až následne vybúrať. Nie je možné stenu iba zapíliť a vysekávať, kvôli tomu aby sa predišlo porušeniu steny je nutné zamedziť otrasom !!

1.1.5 Vodorovné nosné konštrukcie

Horizontálny nosný systém v existujúcej budove tvorí montovaný strop z panelov. Strop s monolitickou zálievkou. Stuženie celej nadstavby zabezpečujú stužujúce vence, ktoré sú umiestnené v úrovni stropnej konštrukcie v nezistenej hrúbke. Do vodorovnej konštrukcie sa bude robiť zásah vzhľadom na kotvenie hydroizolácie a tepelnej izolácie strechy ( kotvy dodržať podľa technických listov a odporúčaní statika). Nad otvormi sa nachádzajú existujúce preklady do ktorých sa nebude robiť zásah. Vzhľadom na zateplenie podhľadu je nutné znížiť nadpražia o 200 mm.

V miestach , kde je potrebné znížiť okenný rep. dverný otvor o 200 mm, je nutné urobiť oceľový preklad z 2 x L 75/75/4 potrebnej dĺžky a priestor sa vyplní pórobetónovým murivom a zostávajúci priestor sa vyplní vhodným materiálom (zaliatie betónom fillbetón, VU betón, ....). Samotná podchytávka musí byť riešená postupne z každej strany. Po vytvorení drážky pre osadenie prekladu sa preklad osadí a následne sa vytvorí úložné lôžko. Úložné lôžko musí byť min 70 mm hrubé z betónu. Po nadobudnutí pevnosti je možné celý proces opakovať z druhej strany. Je potrebné použiť svorníky na spojenie týchto prekladov a to v min. množstve 4 ks. V prípade otvorov nad 2,50 m sa v strede rozpätia doplní oceľová pásovina, ktorá bude privarená k podchytávke a uchytená pomocou mechanických kotiev do jestvujúceho prekladu (viď statika).

1.1.6 Zvislé nenosné konštrukcie

Zvislé nenosné konštrukcie v rámci stavby sú vytvorené z keramických tvárnic. V rámci projektu sa nerobí zásah do konštrukcie. V rámci projektu je potrebné doplnenie ostení a nadpraží z pórobetónových tvárnic, príslušnej hrúbky uvedenej v projektovej dokumentácii. V rámci nadpraží sa urobí zníženie otvoru v hr. 200 mm.( riešenie viď vodorovné konštrukcie) V rámci ostení sa urobí domurovanie v hr. 100 , resp. 150 mm. Ďalšími nenosnými konštrukciami sú domurovania otvorov z tvárnic potrebnej hrúbky a šírky uvedenej v projekte. Tvárnice je potrebné prekotviť k stenám pomocou nerezových kotiev.

# 1. 1.7 Schodisko

V objekte sa nenachádza schodisko.

# 1. 1.8 Konštrukcia zastrešenia

Pôvodná konštrukcia strechy sa ponechá vzhľadom na to že bola v krátkej minulosti už zrekonštruovaná. Je potrebné odstránenie časti krytiny iba na zníženej časti strechy ( viď PD), kde je potrebné doteplenie zhora. Strecha je v pôvodnom riešení jednopláštová s klasickým poradím vrstiev.

1. 2 Technický popis prác PSV

1. 2.1 Obvodový plášť

Obvodový plášť v pôvodnom stave je tvorený omietkovým systémom, ktorý sa odstráni v mieste zdegradovania.  A taktiež sa tu nachádza v mieste sokla keramický obklad, ktorý je nutné odstrániť pred zateplovaním. Obvodový plášť v pôvodnom riešení nespĺňa požiadavky noriem. V navrhovanom stave je potrebné celú stavbu zatepliť kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny( l min 0,036 W/K), hrúbky 200 a 150 mm. Zatepľovací systém realizovať so zapustenými kotvami, kvôli minimalizácii tepelných mostov cez kotvenie. Je nutné urobiť zateplenie aj ostení z minerálnej vlny hr. 5 cm. (je nutné osekať omietku v exteriérových osteniach hr. omietky cca 20 mm). Zateplenie pod parapetom sa zrealizuje minerálnou vlnou hr. 30 mm. Zatepľovací systém bude lepený a zároveň aj kotvený. Do obvodových stien sa pomocou rozperných kotiev ukotví tepelná izolácia (V ploche sa spravidla používajú 2 – 4  ks rozperných kotiev na jednu dosku – 4 až 8 ks/m2) . Treba dať pozor na dostatočný počet kotiev ako aj na zhustenie v okrajových častiach fasády (rohoch a pod strechou). V okrajových častiach fasády (rohoch a pod atikou) je počet dvojnásobný.

Tieto kotvy musia prenášať tiaž vonkajšej vrstvy a účinky od vetra. Je nutné dodržať technologické požiadavky podľa výrobcu kotevných prvkov. Dodržiavať technologický predpis zatepľovacieho systému.

Zateplenie základového muriva a stien do výšky 0,3 m nad terénom je realizované kontaktným zatepľovacím systémom na báze extrudovaného polystyrénu XPS(  min 0,034 W/K), hrúbky 120 mm. Zateplenie sa urobí do hĺbky 0,9 m pod terén.

1. 2.2 Strešný plášť

Strešný plášť nad existujúcou budovou je jednoplášťový, odvetraný, tento strešný plášť sa  nebude demontovať.

Demontuje sa iba časť strechy, kde nie je možné zatepliť strechu zospodu v podhľade. ( znížená časť budovy)

Strešná konštrukcia sa v týchto miestach doteplí minerálnou vlnou hr. 150 mm (  min 0,034 W/K),  a urobí sa strešná krytina z PVC, túto krytinu je nutné doplniť aj na ostatnej časti strechy, ktorá sa nezatepľuje zhora v šírke min. 1,0 m – pás PVC izolácie. V časti strechy kde sa nedotepluje strecha zhora je nutné urobiť zarezanie a odstránenie časti povlakovej krytiny aj z tepelnou izoláciou v šírke 0,15 m, kvôli kotveniu odkvapového systému. V tomto mieste sa po osadení odkvapového plechu a strešných hákov doplní znova tepelná izolácia v hr. 300 a šírke 150 mm. V ostatných častiach sa zateplenie urobí v mieste kazetového, resp. sádrokartónového podhľadu v hr. 120 mm ( min 0,032 W/K). Nutné dať pred tepelnú izoláciu parozábranu ( n= min 500 000)

1. 2.3 Podlahové konštrukcie

Podlahové konštrukcie sú v existujúcej budove, rôzneho charakteru a nášľapných vrstiev. V rámci podláh prebehne aj čiastočná rekonštrukcia nášľapných vrstiev týkajúca sa priestorov určených v legende miestností. V kuchyni ( keramický dlažba) a v priestoroch, kde sa nachádza nášľapná vrstva z PVC sa táto vrstva odstráni a nahradí novou. V ostatných nemenovaných priestoroch, resp. neuvedených v projektovej dokumentácii sa nebude robiť z nášľapnými vrstvami nič.

Sú navrhnuté nové nášľapné vrstvy- keramické, resp. povlakové z PVC, ktoré sa doplnia iba v miestach určených v projektovej dokumentácii.

Doplnené povlakové nášľapné vrstvy- triedy, chodba... sú v zložení:

- MARMOLEUM - 2 mm

- HDF DOSKA - 8 mm

- KORKOVÝ IZOLAČNÝ PODKLAD - 1,3 mm

Doplnené povlakové nášľapné vrstvy iné miest:

- PVC LINOLEUM - 2 mm

- LEPIDLO - 8 mm

Doplnené keramické nášľapné vrstvy sú v zložení:

- KERAMICKÁ DLAŽBA - 8 mm

- LEPIACA MALTA - 4 mm

- STIERKOVÁ HYDROIZOLÁCIA

1. 2.4 Hydroizolácie a parozábrany

Hydroizolačný systém nových strešných konštrukcií tvorí a bude dotvorený povlakovou krytinou z PVC, ktorá bude lepená a zároveň kotvená do podkladu. Pod pridanú PVC strešnú fóliu je nutné dať geotextíliu a všetky spoje a kotvenie urobiť podľa odporúčaní výrobcu. V miestach kde sa nebúra celá strešná konštrukcia sa musí nadpojiť PVC krytina na existujúcu ( šírka min. 1,0 m). Existujúcu PVC krytinu v mieste nadpájaní je nutné dôkladne očistiť.

Súčasťou strešnej (STROPNEJ) konštrukcie je aj parozábrana (parobrzda), ktorá je umiestnená vždy pred tepelnou izoláciou. Parozábrana v podhľade bude kotvená o konštrukciu z CD a UD profilov. Spoje musia byť prelepené páskou

1. 2.5 Tepelné a zvukové izolácie

Tepelné izolácie v podlahe na teréne existujúcej budovy sú nezistené. Nebudú sa nijak meniť a ani dopĺňať.

Zateplenie obvodových základov tvoria dosky z extrudovaného polystyrénu XPS hrúbky 120 mm ( min 0,034 W/K).  ( (kontaktné prevedenie z kotvením). Zateplenie obvodových stien budú tvoriť dosky z minerálnej vlny hr. 200 mm a 150 mm- podľa PD. ( min 0,036 W/K).

V rámci podhľadu ( v určených častiach) sa urobí aj zateplenie stropu minerálnou vlnou hr. 120 mm ( min 0,032 W/K). - nutné pred túto minerálnu vlnu umiestniť parozábranu. Minerálna vlna bude umiestnená voľne nad konštrukciu z CD  a UD profilov.

Doteplenie strešnej konštrukcie nižšej časti stavby( spojovacia casť) sa urobí pomocou minerálnej vlny v hr. 150 mm ( min 0,034 W/K).

Do strechy sa v mieste odstránenia časti tepelnej izolácie doplní nová tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 300 a v šírke 150 mm. ( min 0,034 W/K).

1. 2.6 Povrchové úpravy

Pred začatím prác na povrchových úpravách musí byť ukončená strešná konštrukcia. Pred samotným omietaním je  potrebné všetky inštalačné otvory a drážky osadiť a funkčne preskúšať. Je nutné aby boli osadené aspoň rámy okenných a dverných konštrukcií, čo umožní finálne omietnuť ostenia otvorov.

1. 2.6.1 Vonkajšie povrchové úpravy (omietky, obklady, nástreky)

Vonkajšie povrchové úpravy v pôvodnom riešení tvorila vápennocementová omietka. Po zateplení sa povrchové úpravy vytvoria zväčša stierkovou omietkou.

V miestach kde nie je použitá štruktúrovaná omietka je stena opatrená mozaikovou omietkou ( pr. Marmolit). Farebné prevedenie omietok je uvedené v projektovej dokumentácii.

Zloženie kontaktného zatepľovacieho systému

- LEPIACA MALTA

- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY SO ZAPUSTENÝM KOTVENÍM

- LEPIACA MALTA + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA

- PENETRAČNÝ NÁTER

- ŠTRUKTUROVANÁ OMIETKA- SILIKON- AKRYLOVÁ RESP. MOZAIKOVÁ OMIETKA

Skladba stien pod terénom , resp. do výšky 0,3 m nad terén

- OČISTENIE POVRCHU

- SANAČNÁ MALTA HR. 10 MM

- PENETRÁCIA

- 2X HYDROIZOLÁCIA ASFALTOVÁ

- LEPIACA MALTA

- XPS 120 mm (λ <0,034 W/mK)

- nopová fólia pod terénom, resp. nad terénom omietka

Je nutné dodržať technologické prestávky a zároveň všetky pokyny výrobcu uvedené v technických listoch pre daný typ omietky.

V rámci rekonštrukcie je potrebná aj úprava existujúcich mreží, ktoré sa odstránia a nahradia novými, ktoré je potrebné natrieť. Na všetky oceľové povrchy sa použije náter S 2003 – Farba syntetická základná na ľahké kovy a náter S 2013 SYNEX – Email syntetický vonkajší.

1. 2.6.2 Vnútorné povrchové úpravy (omietky, obklady, nástreky)

Vnútornú povrchovú úpravu stien v pôvodnej budove tvorí rôzna povrchová úprava v závislosti od účelu miestnosti. (pozri legenda miestností jednotlivých podlaží). V rámci modernizácie elektroinštalácie a osádzania okien dôjde k narušeniu časti omietok, ktoré sa doplnia o nové konštrukcie a taktiež v miestach ostení a nadpraží. Je nutné urobiť dokonalé presieťkovanie pomocou výstužných mriežok, kvôli prepojeniu vrstiev starých a nových.

Zloženie omietky:

- LEPIACA MALTA + SIEŤKA

- PREDNÁSTREK hr.4 mm,

- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA hr.10 mm

V priestoroch kuchyne bude vytvorený keramický obklad stien do výšky 1800 mm. Pod keramický obklad v miestach umývadiel je potrebná izolácia stierkovou hydroizoláciou a použije sa vodotesná škárovacia hmota.

Nové vnútorné steny po dokončení a vyschnutí omietok a taktiež aj celý vnútorný priestor školy natrie maliarskou tekutou zmesou v 3 vrstvách. Zmes je riediteľná vodou podľa odporúčaní v technickom liste výrobcu. Farbu náterov zvolí investor. V niektorých miestnostiach sa urobí olejový náter do výšky 1,2 mm. Pred maľovaním vnútorných priestorov je nutné najskôr maľby oškrabať. Predchádzajúcim náterom pre maliarsku zmes bude pačokovanie vápenným mliekom a penetrácia, existujúce steny je potrebné očistiť. Farbu náterov zvolí investor.  V priestoroch kde bude nová keramický dlažba sa urobí soklík z keramickej dlažby výšky 0,05 m nad podlahou.

Podhľady

V miestnostiach podľa legendy sa vytvorí zavesený kazetový podhľad, resp sadrokartónový ( viď výkres podhľady), upevnený na profily, ktoré sa upevnia na konštrukciu stropu pomocou závesov. Musí sa urobiť dvojitá konštrukcia a to jedna pre samotný kazetový, resp. sádrokartónový podhľad a jedna pre upevnenie zateplenia a parozábrany.

1. 2.7 Výplne otvorov

Na existujúcej budove sa nachádzajú drevené a plastové okná, ktoré je potrebné vymeniť aj z parapetmi.

Nové okná

Plastové okná budú tvoriť plastové profily s prítlačným tesnením Uf≤1,0 W/m².K. Zasklenie s tepelnoizolačným trojsklom, Ug≤ 0,6 W/m².K s hodnotou priepustnosti slnečného žiarenia g= 58% .( Uw- celého okna min Uw≤ 1,0W/m².K )

Vonkajší parapet a vnútorný parapet je súčasť  dodávky okna. Vonkajší parapet je poplastovaný plech, vnútorný parapet je plastový hrubý 20 mm.

Rámy okien a dverí sú osadzované pomocou hliníkových zarezávacích osadzovacích pásikov šírky 16 mm a nerezových skrutiek s hmoždinkami.

Škáry medzi rámom a ostením sa vyplnia paropriepustnou komprimačnou ISO páskou. Z exteriéru je použité exteriérové paropriepustné tesnenie. Z interiéru je použité interiérové tesnenie parotesnou hliníkovou fóliou

Dvere : Vstupné dvere- budú plastové s bezpečnostným zámkom a kovaním. S izolačným trojsklom.

1. 2.8 Klampiarske práce

V rámci existujúcej budovy je vytvorené odvodnenie existujúcej strechy, pomocou strešných žľabov a zvodov napojených cez lapače strešných splavenín do existujúcej kanalizácie. Tieto konštrukcie sa demontujú tak aby sa čo najmenej porušili a následne po prebehnutí prác na fasáde s streche sa osadia nazad, s príslušným potrebným predĺžením. Existujúce žľaby sa osadia na nové strešné háky a taktiež sa urobí nová odkvapnica.

1. 2.9 Zámočnícke práce

Na existujúcej budove sa nachádzajú oceľové mreže, ktoré je nutné demontovať. Nové mreže sa osadia na to iste miesto kde boli. Mreže sa natrú protikoróznym náterom v min 2 vrstvách. Náter S 2003 – Farba syntetická základná na ľahké kovy a náter S 2013 SYNEX – Email syntetický vonkajší. V rámci rekonštrukčných prác je nutné urobiť aj namaľovanie všetkých existujúcich interiérových zárubní.

1. 2.10 Stolárske práce

Je potrebné osadiť kryty radiátorov. Materiál a farebné riešenie určí investor pri realizácii.

Vysvetlivky

---------- Etapa 2

Je nutné dodržiavať technické listy výrobcov jednotlivých materiálov navrhnutých v projekte. !!!!

Pred rekonštrukciou neboli vykonané žiadne sondy, ktoré by zisťovali skladbu a kvalitu existujúcich materiálov. Je nutné urobiť sondy, ktoré by potvrdili predpokladané materiály v projekte., resp. v prípade iných materiálov prehodnotiť navrhované skladby !!!