### a – sprievodná správa

## A.1 Identifikačné údaje stavby a investora

# A.1.1 Údaje o stavbe

Názov stavby: 			Budovanie technického vybavenia odborných učební ZŠ Holubyho, Piešťany

Miesto stavby: 			Základná škola Holubyho, Holubyho ulica 15, 921 01 Piešťany

Okres:				Piešťany

Kraj: 				Trnavský

Parcelné č.: 			5296, 5297, 5299, 5300

Katastrálne územie: 		k.ú. Piešťany

Charakter stavby: 			stavebné úpravy učební

Účel stavby: 			budova základnej školy

Investor:				Mesto Piešťany, Námestie SNP 1475/3, 921 45 Piešťany

Stupeň: 				Ohlásenie stavebných úprav

Dátum spracovania:		December2019

# A.1.2 Ciele investora

Cieľom investora sú stavebné úpravy priestorov učební a iných priestorov rôznych častiach-pavilónoch budovy základnej školy, pričom sa stavebnými úpravami docieli modernizácia priestorov a mobiliáru.

# A.1.3 Údaje o spracovateľovi	3MP projekt, s.r.o.

Pánska niva 29, 920 01 Hlohovec

Ateliér: Pribinova 4, 920 01 Hlohovec

Zodpovední projektanti:

Architektonicko-stavebné riešenie: 		Ing.arch. Matej Dudon, aut.arch.

Zdravotechnika: 				Ing. Patrik Voltmann

Elektroinštalácie: 				Ing. Slavomír Vislocký

## A.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku

# A.2.1 Prehľad východiskových podkladov, súlad stavby k východiskovým podkladom

- Platné STN EN určujúce technické podmienky konštrukcií a stavieb, záväzné bezpečnostné a požiarne predpisy

- Vyhlášky a zákony SR

- Skutkové zameranie a požiadavky investora

# A.2.2 Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia

Riešená parcela č. 5296, 5297, 5299, 5300, resp. jednotlivé budovy pavilónov sú zapísané ako -druh: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum. popis stavby: 4.základná škola, bud.ZŠ-I.stupeň, bud.ZŠ-II.stupeň, bud.ZŠ-špec.učebňa.Budova je sprístupnená z priľahlej komunikácie ul. Holubyho.

A.2.3 Zdôvodnenie stavebných úprav

Stavebné úpravy sú podmienené potrebou prispôsobiť pôvodné priestory aktuálnym požiadavkám na vyučovacie metódy spojené s didaktickými pomôckami a celkovým vybavením učebne vzhľadom k špecializácií vyučovacieho predmetu.

# A.2.4 Vyhodnotenie limitov využitia (limity, ochranné pásma, obmedzenia, potenciál územia)

Rozsah stavebných úprav nebude mať vplyv na existujúcu stavbu -budovu školy a zároveň nebudú vnikať nové, pričom nebude mať negatívny dopad na existujúcu prevádzku školy. Rozsah úprav nezasahuje do nosnej konštrukcie.

## A.3 Členenie stavby na stavebné objekty, etapy výstavby

# A.3.1 Členenie stavby na stavebné objekty

## SO.01	- Rekonštrukcia priestorov: Základná škola holubyho 15

Stavebné úpravy sa týkajú existujúcich priestorov budovy školy, ktoré sú rôzne rozmiestnené po jednotlivých pavilónoch v rôznych podlažiach a polohe dispozície. Existujúce priestory sa formou modernizácie prispôsobia požiadavkám investora, ktoré vychádzajú zo zadania vybavenia jednotlivých učební. Celkovo sa jedná o modernizáciu učební:

Existujúca špecializovaná učebňa chémie na 2.np , úžitková plocha: 49,00m2

V rámci navrhovaných zmien sa existujúca učebňa modernizuje formou prezariadenia novým mobiliárom, laboratórnymi stolmi, ktoré si vyžadujú pripojenie na sieťové napätie 230V, vodu a kanalizáciu.

Popis stavebných úprav:

Búracie -prípravné práce:

-	odstránenie jestvuj.podlahy, materiál: PVC +soklík, plocha: 53,35m2 s obkladom stupňovitej podlahy

-	odstránenie starých náterov stien - oškrabaním a obrúsením

-	nové omietky – steny, strop

-	demontáž radiátorov + spätná montáž

-	drážkovanie + prierazy pre prívod ZTI +elektra

-	demontáž  existuj. umývadla -  výmena za nové

-	odstránenie pôvodného keram.obkladu za umývadlom, plocha: 2,00m2

-	odstránenie olej.náteru v.0,90/ 1,50m, plocha: 36,2m2

-	odstrániť pôvodný náter zárubne vstup.dverí

-	demontáž stropných svietidiel

-	trvalá demontáž plátna a dataprojektoru

-	dočasná demontáž: rozhlasu, atď...

Domurovacie práce:

-	zhotovenie novej podlahy: prírodné linoleum:

·		viacnásobné prebrúsenie

·		vyčistenie podkladu

·		viacnásobná penetrácia

·		nivelačná stierka

·		finálna podlahová vrstva  +zhotovenie soklíka

-	maliarske práce:

·		nové maľby: steny a stropy latexové dvojnásobné

·		miesto olejového náteru - akrylátová maľba dvojnásobná

·		olejový náter zárubne

-	murárske/ tesárske práce :

·		nový keram.obklad 300x200mm za umývadlom v.1,50m, plocha:2,00m2

·		doplnenie stupňovitej podlahy suchou montážou:

- nášľapná vrstva: prírodné linoleum

- samonivelačný poter		...5mm

- podlahové dielce: Rigidur E25	...25mm

- výplň: EPS 150S			...120-140mm

- lemovanie impregn.hranolom 	...120/120mm

·	elektro:	nová istiaca skriňa a nové zásuvky pre žiacke stoly a učiteľa

·		prívod elektra k pracovným stolom v drážke podlahy +zásuvky v podlahe

·		výmena osvetlenia za LED, prispôsobiť novému zariadeniu

·		prívod zadrážkovať do stropu

-	ostatné:	osadenie nových vstupných dverí 900/1970mm

·		osadenie nového umývadla

Existujúca špecializovaná učebňa biológie na 2.np , úžitková plocha: 49,65m2

V rámci navrhovaných zmien sa existujúca učebňa modernizuje formou prezariadenia novým mobiliárom, laboratórnymi  stolmi, ktoré si vyžadujú pripojenie na sieťové napätie 230V, vodu s odkanalizovaním do zberných bandasiek.

Búracie -prípravné práce:

-	odstránenie murovanej police vo výške: 0,90m s keram. obkladom, plocha: 4,39m2

-	odstránenie jestvuj.podlahy, materiál: PVC +soklík, plocha: 49,65m2

-	odstránenie starých náterov stien - oškrabaním a obrúsením

-	nové omietky – steny, strop

-	demontáž radiátorov +spätná montáž

-	drážkovanie +prierazy pre prívod ZTI +elektra

-	demontáž  existuj. umývadla -výmena za nové...

-	odstránenie pôvodného keram.obkladu za umývadlom, plocha:2,00m2

-	odstránenie olej.náteru v.1,20m, plocha: 24,83m2

-	odstrániť pôvodný náter zárubne vstup.dverí

-	demontáž stropných svietidiel

-	trvalá demontáž plátna a dataprojektoru

-	dočasná demontáž: rozhlasu, atď...

Domurovacie práce:

-	zhotovenie novej podlahy: prírodné linoleum:

·		viacnásobné prebrúsenie

·		vyčistenie podkladu

·		viacnásobná penetrácia

·		nivelačná stierka

·		finálna podlahová vrstva  +zhotovenie soklíka

-	maliarske práce:

·		nové maľby: steny latexové dvojnásobné

·		miesto olejového náteru - akrylátová maľba dvojnásobná

·		olejový náter zárubne

-	murárske práce :

·		nový keram.obklad 300x200mm za umývadlom v.1,50m, plocha:2,00m2

·	elektro:	nová istiaca skriňa a nové zásuvky pre žiacke stoly a učiteľa

·		prívod elektra k pracovným stolom v drážke podlahy +zásuvky v podlahe

·		výmena osvetlenia za LED, prispôsobiť novému zariadeniu

·		prívod zadrážkovať do stropu

-	ostatné:	osadenie nových vstupných dverí 900/1970mm

·		osadenie nového umývadla

Existujúci spoločný kabinet špecializovaných učební chémie a biológie na 2.np , úžitková plocha: 19,10m2

V rámci navrhovaných zmien sa existujúca učebňa modernizuje formou prezariadenia novým mobiliárom, laboratórnymi  stolmi, ktoré si vyžadujú pripojenie na sieťové napätie 230V, vodu s odkanalizovaním do zberných bandasiek.

Búracie -prípravné práce:

-	vyčistenie podlahy – cementového poteru, plocha: 19,10m2

-	odstránenie starých náterov stien - oškrabaním a obrúsením

-	nové omietky – steny, strop

-	demontáž radiátorov + spätná montáž

-	drážkovanie +prierazy v stene pre prívod elektra

-	odstrániť pôvodný náter zárubne oboch vstup.dverí

-	demontáž stropných svietidiel

-	dočasná demontáž: rozhlasu, atď...

Domurovacie práce:

-	zhotovenie novej podlahy: prírodné linoleum:

·		viacnásobné prebrúsenie

·		vyčistenie podkladu

·		viacnásobná penetrácia

·		nivelačná stierka

·		finálna podlahová vrstva  +zhotovenie soklíka

-	maliarske práce:

·		nové maľby: steny a stropy latexové dvojnásobné

·		miesto olejového náteru - akrylátová maľba dvojnásobná

·		olejový náter zárubne

·	elektro:	nové zásuvky

·		výmena osvetlenia za LED

·		prívod zadrážkovať do stropu

-	ostatné:	osadenie nových vstupných dverí 2x 800/1970mm

Modernizáciaexituj. školskej knižnica +IKT-časť pôdorysu 1.np:

pôvodná úžitková plocha:	školská knižnica:	...48,30m2

učebňa IKT	...35,15m2

navrh. úžitková plocha:	školská knižnica:	...41,10m2

učebňa IKT	...41,60m2

Popis stavebných úprav:

Búracie -prípravné práce:

-	odstránenie jestvuj.podlahy, materiál: PVC +soklík, plocha: 48,30 +35,15m2

-	odstránenie oboch ľahkých presklených stien v časti knižnice, a SDK predstavenej priečky v časti IKT

-	odstránenie starých náterov stien - oškrabaním a obrúsením

-	nové omietky – steny, strop

-	demontáž radiátorov +spätná montáž

-	drážkovanie v stene a podlahe pre prívod elektra

-	odstránenie pôvodného keram.obkladu za umývadlom IKT, plocha: 1,80m2

-	odstránenie olej.náteru IKT v.1,50m, plocha:17,00m2 + knižnice:19,24m2

-	odstránenie dverného 1ks krídla +zárubne, následne zamurovať

-	odstrániť pôvodný náter zárubne 2x vstup.dverí

-	demontáž stropných svietidiel

Domurovacie práce:

-	zhotovenie novej podlahy: prírodné linoleum:

·		viacnásobné prebrúsenie

·		vyčistenie podkladu

·		viacnásobná penetrácia

·		nivelačná stierka

·		finálna podlahová vrstva  +zhotovenie soklíka

-	maliarske práce:

·		nové maľby: steny latexové dvojnásobné

·		miesto olejového náteru - akrylátová maľba dvojnásobná

·		olejový náter zárubne

-	murárske práce :

·		zamurovanie pôvodného dverného otvoru a vyspravenie stien

·		zhotovenie SDK priečky hr.150mm -nové rozdelenie priestorov, osadiť na jestvuj.podlahu

nový keram.obklad 300x200mm za umývadlom v.1,50m, plocha:2x 1,80m2

-	elektro:	nová istiaca skriňa a nové zásuvky pre žiacke stoly a učiteľa

·		výmena osvetlenia za LED, prispôsobiť novému zariadeniu

·		prívod zadrážkovať do podlahy a stropu

-	ostatné:	osadenie nových vstupných dverí so zárubňou 2x š.900/1970mm

osadenie 2x nového umývadla

Existujúca učebňa polytechniky-časť pôdorysu 1.pp, úžitková plocha: 58,50m2

Popis stavebných úprav:

Búracie -prípravné práce:

-	vyčistenie jestvuj.podlahy, materiál: liata terazzo podlaha, plocha: 58,50m2

- 	osekanie jestvujúceho keramického soklíka

-	odstránenie starých náterov stien - oškrabaním a obrúsením

-	nové omietky – steny, strop

-	demontáž radiátorov +spätná montáž

-	príp. drážkovanie +prierazy v podlahe pre prívod elektra (vid.časť elektro)

-	odstránenie olej.náteru v.1,50m, plocha: 43,40m2

-	odstrániť pôvodný náter zárubne vstup.dverí

-	demontáž stropných svietidiel

-	trvalá demontáž školskej tabule, dočasná demontáž: rozhlasu, atď...

Domurovacie práce:

-	zhotovenie novej podlahy: epoxidový náter +lepená lišta:

·		viacnásobné prebrúsenie

·		vyčistenie podkladu

·		viacnásobná penetrácia

·		nivelačná stierka

·		finálna podlahová vrstva +zhotovenie soklíka

-	maliarske práce:

·		nové maľby: steny latexové dvojnásobné

·		miesto olejového náteru - akrylátová maľba dvojnásobná

·		olejový náter zárubne

-	elektro:	nová istiaca skriňa a nové zásuvky pre žiacke stoly a učiteľa

·		príp. prívod elektra k pracovným stolom v drážke podlahy (viď.časť elektro)

·		výmena osvetlenia za LED, prispôsobiť novému zariadeniu

·		prívod zadrážkovať do stropu

-	ostatné:·	osadenie nových vstupných dverí 900/1970mm

Rozsah stavebných úprav nebude meniť podlažnú -úžitkovú plochu ani zastavanú plochu a nepríde ani k zmene existujúcich prípojok, rekonštrukcia sa dopojí z existujúcich rozvodov, nenavyšuje kapacitné požiadavky na existujúce prípojné siete: vody, kanalizácie a elektriky. Všetky navrhované je potrebné riešiť podľa pokynov príslušnej dokumentácie

# A.3.2 Etapizácia a termíny realizácie

Stavebné úpravy prebehnú v jednej etape, čas realizácie – jar 2020.

## A.4 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

Počas stavby nebudú žiadne väzby na okolitú zástavbu.

## A.5 Ekonomické hodnotenie, súvisiace investície, prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

# A.5.1 Predpokladané celkové náklady stavby

Celkové náklady stavby budú určené položkovým rozpočtom.

A.5.2 Súvisiace a vyvolané investície

Stavebné úpravy nevyvolajú žiadne ďalšie investície.

A.5.3 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Užívateľom rekonštruovaných priestorov bude samotná škola.

## A.6 Požiadavky na vykonanie prieskumov pre realizačný projekt

Pre spracovanie realizačného projektu je potrebné vykonať podrobný stavebnotechnický prieskum na stavbe so sondami, ktorých polohu určí projektant príslušnej profesie (zistiť presnú polohu existujúcej kanalizácie, atď. )