Správa o aktivite

„Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch“

Predmetom projektu bola obnova a výsadba zelene vnútrobloku sídliska a obnova a vybudovanie prvkov drobnej architektúry v rámci vnútrobloku sídliska s obytnou funkciou v meste Piešťany. Cieľom projektu bolo zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Piešťany. Jedným z podnetov pre realizáciu projektu bol práve rastúci počet nevyhovujúcich drevín na sídlisku Prednádražie, ktoré vznikali ešte v 60-tych rokoch minulého storočia. Vďaka realizácii projektu bolo mesto schopné uspokojiť potreby občanov. Projekt pozostával z dvoch hlavných aktivít  „Sadová úprava – výsadba zelene“ a „Prvky drobnej architektúry“ V rámci týchto aktivít boli uskutočnené stavebné práce a nákup ďalšieho vybavenia. Výsledkom zrealizovaného projektu je cca 48 623 m2 renovovaných/novovytvorených verejnosti prístupných otvorených priestranstiev.

Termín realizácie projektu: február – jún 2022.

Spodná časť formulára

Na území, ktoré je premetom projektu, majú najväčšie zastúpenie javory a jasene, lipy, brezy a pagaštany. Z ihličín sú to najmä borovice, čierne douglasky a tuje. V listnatých kríkoch prevládajú pajazmíny, tavoľníky, orgovány, ibišteky a forzítie. Ihličnaté kríky sú zastúpené borievkami a tismi. Popri bežných drevinách sa na plochách sídliska nachádzajú aj vzácne jedince ako pavlovnia, magnólia, lieska turecká a orech čierny. Za pozornosť stoja solitérne jedince javora horského.

Pred samotnou realizáciou projektu bola spracovaná inventarizácia zelene v danej lokalite, pri ktorej boli identifikované nasledovné nedostatky:

- kritický stav stromov,

- znižovanie ekologickej hodnoty prírodného okolia,

- riziko poklesu kvality života obyvateľov mesta,

- neschopnosť prispôsobiť sa zmenám klímy,

- prašnosť a hlučnosť prostredia,

- zdravie a bezpečnosť ohrozujúce dreviny.

Na základe uvedeného bolo možné konštatovať, že zeleň v meste potrebuje nutne obnovu.

Technické riešenie:

Pri výsadbe  bola zabezpečená 100% výmena pôdy. Vzhľadom na extrémne suché podmienky bolo potrebné zabezpečiť výsadbovým jamám dostatočnú vlahu. Po výsadbe sa vytvorila pri každom strome výsadbová pôdna miska. Počas prvých troch rokov rastu sa zabezpečuje zvýšená starostlivosť o dreviny s dôrazom na dostatok vlahy. Vysadené listnaté stromy sú zakotvené troma drevenými kolmi. V prvom roku výsadby sa zabezpečuje priebežná kontrola ukotvenia stromov, výchovný rez korún stromov a starostlivosť o koreňové misky.

V rámci projektu boli osadené prvky drobnej architektúry - parkové lavičky  z profilového železa s povrchovou úpravou. Lavička sa skladá zo sedacej a opernej časti. Sedaciu časť vytvára rám zložený z dvoch bočných profilov a dvoch pozdĺžnych profilov spolu zvarených, na ktorom sú skrutkami pripevnené drevené dosky.

Vysadených bolo 92 ihličnatých a 91 listnatých stromov. 10 ihličnatých kríkov a 65 listnatých  kríkov.  Osadených bolo 31 parkových lavičiek.

Skladba stromov a kríkov a počet vysadených kusov:

- Pinus nigra Austriaca - borovica čierna - 22 ks

- Pinus silvestris  -  borovica lesná - 35 ks

- Picea omorica  -  smrek pančičov - 23 ks

- Pseudotsuga menziesii - 12 ks

- Taxus baccata  -  tis obyčajný - 10 ks

- Acer campestre ELSRJIK  -  javor poľný - 16 ks

- Acer platanoides  -  javor mliečny - 4 ks

- Acer pseudoplatanus  -  javor horský - 3 ks

- Aesculus carnea  - pagaštan pleťový - 6 ks

- Catalpa bignonioides  -  kapalpa bignoniovitá - 3 ks

- Corylus colurna  -  lieska turecká - 3 ks

- Fraxinus excelsior  -  jaseň štíhly - 10 ks

- Fraxinus ornus Meczek   -  jaseň mannový - 10 ks

- Juglans nigra  -  orech čierny - 3 ks

- Prunus - 5 ks

- Platanus acerifolia  -  platan javorolistý - 4 ks

- Quercus robur  -  dub letný - 2 ks

- Sophora japonica  -  sofora japonská - 4 ks

- Tilia plataphyllos  -  lipa veľkolistá - 3 ks

- Tilia tomentosa  -  lipa striebristá - 5 ks

- Spirea arguta  - Tavolník význačný - 65 ks

Začiatok formulára

Významným aspektom pre mestské oblasti je nielen budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, ale i zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia. Prvky zelenej infraštruktúry zvyšujú kvalitu života a poskytujú výhody pre zdravie obyvateľov. Investície do zelenej infraštruktúry sú významné predovšetkým z hľadiska zachovania schopnosti prírody poskytovať ekosystémové služby. Adaptácia urbanizovaného prostredia je jedným zo strategických cieľov na úrovni EÚ a samotné adaptačné opatrenia vytvárajú predpoklad zvyšujúcej sa kvality života v meniacej sa klíme.

Upravené okolie ako súčasť mestského prostredia, a teda i bytových domov má výrazný vplyv na kvalitu života obyvateľov, na zlepšené správanie sa obyvateľov ako komunity, na zvýšenie bezpečnosti verejných priestorov pre všetky vekové kategórie obývajúce domy, ako i na zdravotný stav obyvateľstva. Kvalitné verejné priestory – vnútrobloky sídlisk majú zároveň pozitívny vplyv na rozvoj malého podnikania, najmä v oblasti služieb.Spodná časť formulára

Okrem dosiahnutia významných merateľných ukazovateľov má realizácia projektu niekoľko prínosov:

- riešenie problému s nedostatočnou údržbou zelene a verejných priestranstiev

- riešenie problému kritického stavu stromov

- zvyšovanie ekologickej hodnoty prírodného okolia

- zjednodušenie údržby zelene

- zníženie rizika poklesu kvality života obyvateľov mesta

- odstránenie zdravie a bezpečnosť ohrozujúcich drevín

- zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov mesta

- zlepšenie estetického vzhľadu mesta

- ušetrenie finančných prostriedkov vynakladaných na zeleň, ktorá bola v kritickom stave

- zvýšenie atraktivity mesta

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Piešťany má príspevok k nasledovným environmentálnym aspektom:

- ochladzujúci efekt – znižovanie teploty v meste najmä počas letných mesiacov

- izolačný efekt – schopnosť zelene znižovať pôsobenie hluku, zachytávať prašnosť, absorbovať cudzorodé látky z ovzdušia a pod.

- filtračný efekt – zeleň  slúži ako filter pre prachové častice

- mitigačný efekt - pohlcovanie CO2

- vodozádržný efekt – ochrana pred záplavami a prívalovými dažďami

- zmierňovanie sily vetra

- zvyšovanie vlhkosti vzduchu v meste

Mesto Piešťany získalo na projekt „Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch“ dotáciu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške takmer 70 000 eur.